GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41

Тилтротатор GREATROKY GL-40

Для экскаваторов 3-7 т

|  | Цена 20 000 USD Компактный тилтротатор для благоустройства, коммунальных и ландшафтных работ. Вращение 360° и наклон ±40° позволяют точно позиционировать ковш и другое навесное оборудование без лишних перестановок экскаватора. Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker. |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемая масса экскаватора | 3-7 т | Осевая нагрузка | 60 кН |
| Масса тилтротатора | 190 кг | Угол вращения | 360° |
| Диаметр пальцев | 40 мм | Скорость вращения | 7 об/мин |
| Рабочее давление | 180-210 бар | Момент наклона | 4 500 Н·м |
| Расход масла | 30-80 л/мин | Угол наклона | ±40° |
| Момент вращения | 3 600 Н·м | Время наклона | 5 с |

Комплектация

Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.

Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев

GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41

Тилтротатор GREATROKY GL-50

Для экскаваторов 7-12 т

|  | Цена 22 000 USD Тилтротатор для городского строительства, прокладки коммуникаций и планировки откосов. Вращение 360° и наклон ±40° повышают точность работы ковша, захвата и другого навесного оборудования. Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker. |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемая масса экскаватора | 7-12 т | Осевая нагрузка | 100 кН |
| Масса тилтротатора | 320 кг | Угол вращения | 360° |
| Диаметр пальцев | 50 мм | Скорость вращения | 7 об/мин |
| Рабочее давление | 180-210 бар | Момент наклона | 9 000 Н·м |
| Расход масла | 30-80 л/мин | Угол наклона | ±40° |
| Момент вращения | 5 400 Н·м | Время наклона | 5 с |

Комплектация

Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.

Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев

GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41

Тилтротатор GREATROKY GL-60

Для экскаваторов 12-16 т

|  | Цена 27 000 USD Тилтротатор для дорожного строительства, инженерных сетей, профилирования и планировки. Непрерывное вращение и наклон в обе стороны обеспечивают точную работу в стеснённых условиях. Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker. |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемая масса экскаватора | 12-16 т | Осевая нагрузка | 160 кН |
| Масса тилтротатора | 550 кг | Угол вращения | 360° |
| Диаметр пальцев | 60 мм | Скорость вращения | 7 об/мин |
| Рабочее давление | 180-210 бар | Момент наклона | 13 000 Н·м |
| Расход масла | 40-120 л/мин | Угол наклона | ±40° |
| Момент вращения | 7 200 Н·м | Время наклона | 5 с |

Комплектация

Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.

Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев

GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41

Тилтротатор GREATROKY GL-70

Для экскаваторов 16-22 т

|  | Цена 30 900 USD Тилтротатор для экскаваторов среднего класса, дорожных и земляных работ. Вращение 360°, наклон ±40° и пропорциональное управление упрощают точное позиционирование рабочего оборудования. Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker. |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемая масса экскаватора | 16-22 т | Осевая нагрузка | 220 кН |
| Масса тилтротатора | 790 кг | Угол вращения | 360° |
| Диаметр пальцев | 70 мм | Скорость вращения | 7 об/мин |
| Рабочее давление | 180-210 бар | Момент наклона | 18 000 Н·м |
| Расход масла | 50-140 л/мин | Угол наклона | ±40° |
| Момент вращения | 10 800 Н·м | Время наклона | 5 с |

Комплектация

Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.

Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев

GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41

Тилтротатор GREATROKY GL-80

Для экскаваторов 22-28 т

|  | Цена По запросу Тилтротатор для крупных земляных и дорожных работ, профилирования и планировки. Модель рассчитана на тяжёлое навесное оборудование и обеспечивает вращение 360° и наклон ±40°. Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker. |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемая масса экскаватора | 22-28 т | Осевая нагрузка | 280 кН |
| Масса тилтротатора | 960 кг | Угол вращения | 360° |
| Диаметр пальцев | 80 мм | Скорость вращения | 7 об/мин |
| Рабочее давление | 180-210 бар | Момент наклона | 25 000 Н·м |
| Расход масла | 60-160 л/мин | Угол наклона | ±40° |
| Момент вращения | 14 400 Н·м | Время наклона | 5 с |

Комплектация

Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.

Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев