ПАСПОРТ
Радиатор биметаллический  секционный
BiNAN 500/100
Модель SH-B-500C4 500/80
1. Назначение
1.1. Радиатор предназначен для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей и т. д.
1.2. Радиатор «Ferat» разработан в соответствии с европейскими стандартами специально для применения в России и полностью адаптирован к Российским условиям эксплуатации.
2. Технические характеристики

	Радиатор биметаллический  Ferat  BiNAN
	Модель

	
	500/100

	Количество секций, шт.
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Номинальный тепловой поток радиатора, кВт
	0.52
	0.65
	0.78
	0.91
	1.04
	1.17
	1.3
	1.43
	1.56

	Рабочее давление теплоносителя, МПа
	1.8

	Испытательное давление, МПа
	3.0

	Теплоотдача одной секции, Вт
(тепловой поток секции при температурном напоре ∆ 50°С)
	93

	Теплоотдача одной секции, Вт
(тепловой поток секции при температурном напоре ∆ 65°С)
	120

	Теплоотдача одной секции, Вт
(тепловой поток секции при температурном напоре ∆ 70°С)
	130

	Теплоотдача одной секции, Вт
(тепловой поток секции при температурном напоре ∆ 80°С)
	149

	Теплоотдача одной секции, Вт
(тепловой поток секции при температурном напоре∆100°С)
	186

	Вес одной секции, кг
	1.24

	Межцентровое расстояние, мм
	500

	Высота секции, мм
	557

	Глубина секции, мм
	95

	Длина секции, мм
	78


3. Комплектация

Радиатор…………………....1 шт.

Паспорт на изделие………..1 шт.
Упаковка…………………....1 шт.

Комплект монтажных элементов приобретаются отдельно в зависимости от схемы подключения: 
- переходник

- заглушка

- кран Маевского ½, ¾

- кронштейн крепления к стене

- уплотнительные материалы (фум лента или др.)
- набор из 7 предметов ½ , ¾ 

4. Монтаж и подключение
Монтаж радиатора должны производить специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности. Установка и эксплуатация радиаторов должны осуществляться в соответствии с  требованиям СНиП 3.05.01-85 («Внутренние санитарно-технические системы») и СНиП 2.04.05-91 («Отопление, вентиляция и кондиционирование»). 
4.2. Для максимальной эффективности работы радиатора рекомендуется соблюдать следующие разрывы:

- от пола до низа радиатора 70-120 мм;

- от стены до задней стенки радиатора 30-50 мм;

- от верха радиатора до низа подоконной доски или низа оконного проема не менее 80мм.

4.3. Количество кронштейнов:

- при количестве секций 10 и менее рекомендуется использовать 2-3 кронштейна;

- при количестве более 14  секций количество кронштейнов расчитывается – 1 кронштейн на 3 секции;

4.4. В качестве пробок и футорок следует применять только специальные изделия для радиаторов со специальными прокладками. Использование льна, пакли и прочих материалов для герметизации стыков между пробками (футорками) и радиатором не допускается.

4.5. Радиатор следует устанавливать строго горизонтально. Отклонение от горизонтали радиаторной сборки не должно превышать 5 мм на каждые 10 секций.
4.6. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО! 

В однотрубных системах многоэтажных домов:
- устанавливать запорную и регулирующую температуру при отсутствии перемычки между подающим и обратным трубопроводами;

- устанавливать запорную арматуру на перемычку между подающим и обратным трубопроводами.
4.7. На каждый радиатор обязательно должен быть установлен воздушный клапан (автоматический или ручной),  предназначенный для выпуска воздуха из системы. 

4.8. Рекомендуется на входы/выходы устанавливать дополнительные вентили или краны, предназначенные для: 

- для возможности термического регулирования (используются только вентили) 

- для проведения профилактических работ, например промывки радиатора (которую рекомендуется проводить раз в 4-5 лет) (могут быть использованы как вентили, так и краны)

- для отключения радиатора в случае аварийной ситуации (могут быть использованы как вентили, так и краны). 

При заполнении радиатора теплоносителем, регулирующий вентиль должен быть открыт на 2/3 во избежание гидравлического удара. В дальнейшем вентиль можно полностью открыть. 

4.9. Присоединение радиатора может осуществляться по следующим схемам:

а) диагональная «сверху-вниз»;

б) прямоточная «снизу-вниз»;

в) односторонняя «сверху-вниз»;

г) одноточечная с использованием инжекторного узла;

4.10. После завершения монтажа необходимо произвести гидравлическое (пневматическое) испытание системы отопления (см.п.3.1. СНиП 3.05.01-85).
5. Гидравлические испытания
5.1. В результате проведения гидравлических испытаний  составляется акт, в котором должны быть отражены:  

- дата проведения гидравлического испытания и дата ввода радиатора в эксплуатацию; 

- величина испытательного гидравлического давления; 

- подпись ответственного лица организации, производившей монтаж и испытания, с указанием номера лицензии и реквизитов организации, а так же печать организации;

6. Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию

6.1. Не допускается оставлять полностью перекрытым на длительный период времени;

6.2. Не допускается эксплуатировать радиатор в системе, в которой имеется электрический потенциал. В многоквартирных домах рекомендуется периодически проверять наличие такого потенциала путем замера напряжения между корпусом радиатора и нормальным «нулем» квартирной электросети.

6.3. Параметры магистралей должны соответствовать техническим характеристикам радиаторов, а именно: 

- максимальная температура теплоносителя не должна превышать 110°С 

-давление опрессовки 3,0 МПа

-значение водородного показателя – рН 6-12
6.4. При использовании сильно загрязненного теплоносителя радиатор подлежит периодической промывке. Использование для промывки раствор кислот и щелочей не допускается.

6.5. Поверхность радиатора рекомендуется протирать от пыли и грязи мягкой ветошью. Использование при протирке веществ, содержащих растворитель не допускается.

6.6. Радиатор должен быть всегда заполнен водой, как в отопительные так и в меж отопительные периоды. Сливать теплоноситель с радиатора допускается только в случаях замены или аварии на срок до 15 суток в течение года.

6.7. Необходимость частого спуска воздуха из радиатора («завоздушивание»), а также неравномерный прогрев секции радиатора свидетельствуют о неправильной работе системы отопления. В таких случаях необходимо обратиться к специалистам.
