ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ: розетки ТМ «STEKKER СЕРИИ MST

МОДЕЛи: MST10-11-01, MST10-11-02, MST10-11-03, MST10-11-04, MST10-11-05, MST16-11-01, MST16-11-02, MST16-11-03, MST16-11-04, MST16-11-05, MST10-12-01, MST10-12-02, MST10-12-03, MST10-12-04, MST10-12-05, MST16-12-01, MST16-12-02, MST16-12-03, MST16-12-04, MST16-12-05, MST10-13-01, MST10-13-02, MST10-13-03, MST10-13-04, MST10-13-05, MST16-13-01, MST16-13-02, MST16-13-03, MST16-13-04, MST16-13-05, MST10-14-01, MST10-14-02, MST10-14-03, MST10-14-04, MST10-14-05, MST16-14-01, MST16-14-02, MST16-14-03, MST16-14-04, MST16-14-05, MST10-14s-01, MST10-14s-02, MST10-14s-03, MST10-14s-04, MST10-14s-05, MST16-14s-01, MST16-14s-02, MST16-14s-03, MST16-14s-04, MST16-14s-05

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства и назначение

- Розетки электрические ТМ «STEKKER» серии MST – стационарные штепсельные розетки, предназначенные для подключения электроприборов или другого оборудования бытового или аналогичного назначения к однофазным сетям переменного тока с номинальным напряжением не более 250В и номинальным током не более 16А в помещениях жилого и производственного фонда.

- Розетки предназначены для использования только внутри помещений.

- Технические характеристики*

| Модель | MST10-11-01, MST10-11-02, MST10-11-03, MST10-11-04, MST10-11-05 | MST16-11-01, MST16-11-02, MST16-11-03, MST16-11-04, MST16-11-05 | MST10-12-01, MST10-12-02, MST10-12-03, MST10-12-04, MST10-12-05 | MST16-12-01, MST16-12-02, MST16-12-03, MST16-12-04, MST16-12-05 | MST10-13-01, MST10-13-02, MST10-13-03, MST10-13-04, MST10-13-05 | MST16-13-01, MST16-13-02, MST16-13-03, MST16-13-04, MST16-13-05 | MST10-14-01, MST10-14-02, MST10-14-03, MST10-14-04, MST10-14-05 | MST16-14-01, MST16-14-02, MST16-14-03, MST16-14-04, MST16-14-05 | MST10-14S-01, MST10-14S-02, MST10-14S-03, MST10-14S-04, MST10-14S-05 | MST16-14S-01, MST16-14S-02, MST16-14S-03, MST16-14S-04, MST16-14S-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | ~250В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток | 10А | 16А | 10А | 16А | 10А | 16А | 10А | 16А | 10А | 16А |
| Тип розетки по виду установки | Открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие заземляющего контакта | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Тип розетки по типу зажимов | С винтовыми зажимами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие крышки | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип розетки по подключению | 2P | 2P+ | 2P | 2P+ | 2P | 2P+ | 2P | 2P+ | 2P | 2P+ |
| Количество розеток | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| Максимальное сечение подключаемых проводников | 2,5мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | ABS пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура | 0.. +35°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

**Данная степень защиты достигается только если розетка в закрытом виде, или с использованием вилки со степенью защиты IP44.

- Комплектация

- Розетка.

- Упаковка.

- Инструкция по эксплуатации.

- Гарантийный талон.

- Требования эксплуатации и меры предосторожности

- Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока не более 16А и с номинальным сетевым напряжением не более 250В, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Установка и подключение устройства осуществляется только при отключенном электропитании.

- Запрещена установка розеток снаружи помещений.

- Эксплуатация розеток при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.

- Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом, а также, с поврежденной изоляцией входного или выходного кабеля.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- Подключение

- Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Убедитесь, что подключаемая нагрузка не превышает допустимую нагрузку прибора.

- Подведите подключаемые провода к месту установки розетки.

- Подденьте и отсоедините основание от корпуса розетки.

- Закрепите основание розетки на месте установки.

- Прорежьте в необходимом месте корпуса отверстие для ввода кабеля.

- Введите кабели с подключаемыми проводами в заготовленные отверстия розетки.

- Осуществите подключение устройства.

- Установите и защелкните верхнюю часть розетки.

- Включите электропитание.

- Проверьте работоспособность розетки.

- Характерные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Подключенное устройство не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».